گارانتی و تعهدات مالی مربوط به کاتالیست تصفیه هیدروژنی نفتای سبک واحد U-1500 از دیدگاه فني

- بر اساس تمامی داده های فنی در نظر گرفته شده در آخرین پیشنهاد فنی تأیید شده منضم به قرارداد فی مابین شرکت پالایش نفت لاوان به عنوان خریدار و شرکت ...... به عنوان فروشنده، پارامترهای مشمول گارانتی به شرح جدول ذیل می باشد:

| جدول 1-1: پارامترهای مشمول گارانتی |  |  |
| --- | --- | --- |
| پارامترهای مربوط به گارانتی کیفیت محصول خروجی |  |  |
| Hydrotreated Light Naphtha Properties |  |  |
| SOR / EOR | Unit | Property |
| < 0.5 | (wt-ppm) | Product Total Sulfur Content |
| < 0.1 | (wt-ppm) | Product Nitrogen content |
| < 1.0 | (wt-ppb) | Product Arsenic Content |
| < 1.0 | (wt-ppb) | Product Lead Content |
| < 1.0 | (wt-ppb) | Product Mercury Content |
| < 1.0 | (wt-ppb) | Product Copper Content |
| < 0.1 | (wt%) | Product Total Olefins Content |
| < 5.0 | (wt-ppb) | Metals |
| < 1.0 | (wt-ppm) | Chloride |
| Trace |  | Bromine Index (mgI2/100g) |
| پارامترهای مربوط به گارانتی عمر کاتالیست |  |  |
| > 4 years |  | Catalyst 1st Cycle Length |
| > 8 years with only 1 step catalyst 22% top off |  | Total Cycle Length (Total life) |

کاتالیست واحد تصفیه هیدروژنی نفتای سبک بایستی پس از انجام یک مرتبه انجام Top Off به میزان 22% حجم کاتالیست که پس از طی 4 سال طول عمر دوره اولیه کاتالیست انجام می شود ، فعالیتی (Activity) در حد کاتالیست نو (Fresh Catalyst) داشته باشد و همچنین تمامی پارامترهای مشمول گارانتی را دارا باشد. طول عمر کل کاتالیست حداقل 8 سال (4 سال اولین سیکل کارکرد کاتالیست همراه با یک مرتبه Top Off به میزان 22% با فاصله زمانی 4 سال) تخمین زده شده است.

اولین طول عمر کاتالیست (Catalyst 1st Cycle Life) به مدت زمانی گفته می شود که کاتالیست در راکتور بارگیری (Load) شده و در سرویس نفتای سبک قرار بگیرد تا زمانی که واحد جهت عملیات Top Off یا جایگزین کردن کاتالیست به دلیل فعالیت نامناسب آن (Insufficient catalyst activity)، از سرویس عملیاتی (Shut Down) خارج گردد.

طول عمر کل کاتالیست (Catalyst Total Cycle Life) به مدت زمانی گفته می شود که کاتالیست در راکتور بارگیری شده و در سرویس نفتای سبک قرار بگیرد تا زمانی که کاتالیست به دلیل فعالیت نامناسب (Insufficient catalyst activity)، از سرویس عملیاتی (Shut Down) خارج گردد. به عبارتی مجموع اولین طول عمر کاتالیست (Catalyst 1st Cycle Life) و مدت زمان عمر کاتالیست بعد از عملیات Top Off که تمامی پارامترهای مشمول گارانتی (جدول 1-1) محصول نفتای سبک شیرین (Hydrotreated Light Naphtha) را دارا باشد که بعد از پایان این زمان کاتالیست به دلیل فعالیت نامناسب نیاز به تخلیه و جایگزینی با یک کاتالیست نو (Fresh Catalyst) می باشد.

فعالیت نامناسب کاتالیست (Insufficient catalyst acitvity) به عنوان وضعیتی تعریف می شود که کاتالیست دیگر قادر به تولید محصول مطابق با مشخصات جدول 1-1 نیست. به دلیل حساسیت واحد U-1500، اگر هر کدام از پارامترهای مشمول گارانتی (حتی یک مورد) ذکر شده در جدول 1-1 در محصول خروجی توسط کاتالیست برآورده نگردد، این کاتالیست از دید خریدار ناکارآمد به حساب می آید.

دوره راهاندازی جهت انجام تغییرات و رسیدن به شرایط پایدار عملیاتی کاتالیست حداکثر 30 روز تقویمی از زمان تزریق خوراک در نظر گرفته می شود که پس از اتمام دوره راه اندازی محصول خروجی بایستی تمامی پارامترهای مربوط به کیفیت محصول خروجی ذکر شده در جدول 1-1 را برآورده کند اگر هر کدام از پارامترهای مشمول گارانتی (حتی یک مورد) ذکر شده در جدول 1-1 در محصول خروجی توسط کاتالیست برآورده نگردد این کاتالیست از دید خریدار ناکارآمد به حساب می آید و فروشنده موظف می باشد کلیه هزینه ها و خسارتهای وارد شده به خریدار را جبران نماید. هزینه ها و خسارت های وارد شده به خریدار شامل قیمت کل قرارداد (Total Contract Price) می باشد.

مبنای محاسبات و آزمایش های انجام شده بر روی پارامترهای محصول نهایی واحد U-1500 نتایج ارائه شده از طرف خریدار بوده و در صورت اختلاف نظر در اندازه گیری فی مابین خریدار و فروشنده، پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان آزمایشگاه مرجع درنظر گرفته می شود.

مبنای اندازه گیری تمامی پارامترهای عملیاتی تجهیزات موجود در واحد U-1500 شرکت پالایش نفت لاوان می باشد.

محل نمونه گیری محصول نفتای سبک شیرین (Hydrotreated Light Naphtha) محصول خروجی از برج   T-1501 بدون عبور از سولفورگارد این واحد (D-1505) می باشد.

در صورت عدم دستیابی به هر یک از گارانتی های تضمین شده در مکاتبات فنی مطابق با آخرین پیشنهاد فنی تأیید شده منضم به قرارداد فی مابین خریدار و فروشنده، فروشنده ملزم به پرداخت خسارت به خریدار مطابق شرح زیر خواهد بود:

  - حداقل طول عمر کل کاتالیست (Catalyst Total Cycle Life) تضمین شده برابر با 8 سال می باشد. به ازای هر یک روز کاهش در مقادیر واقعی طول عمر کاتالیست (Catalyst Cycle Life) در مقایسه با مقادیر تضمین شده آن، فروشنده ملزم به پرداخت هزینه و خسارت (C) مطابق با فرمول زیر خواهد بود:

| (1-1) | C=P×1-TG |
| --- | --- |

P = Total Contract Price

T = Actually obtained catalyst life in calendar days.

G = Guarantee total cycle life in calendar days as specified guarantee Table 1-1.

  - عملکرد کالای موضوع قرارداد ، از طرف فروشنده به مدت 8 (هشت) سال پس از تحویل موقت شامل دوره تضمین خواهد بود و هر گونه نقص و یا عیوب در دوره تضمین، ناشی از عدم کارایی مطلوب کاتالیست ها و لایه های محافظ تأمین شده باشد به عهده فروشنده می باشد و طبق مفاد قرارداد موظف به پرداخت خسارت به خریدار می گردد. پرداخت خسارت فقط بصورت وجه نقد و یا در صورت صلاحدید خریدار، دریافت کاتالیست و لایه های محافظ جایگزین (تنها برای یک مرتبه) خواهد بود که در اینصورت تمامی هزینه های مربوط به تخلیه و بارگیری مجدد و مواد شیمیایی مصرفی بر عهده فروشنده می باشد.

  - اولین طول عمر کاتالیست (Catalyst 1st Cycle Life) تضمین شده برابر با 48 ماه می باشد. چنانچه اولین طول عمر واقعی کاتالیست Actual (Catalyst 1st Cycle Life) تضمین شده کمتر از مدت زمان گارانتی (تضمین) شده توسط فروشنده باشد، در آن صورت این کاتالیست از دید خریدار ناکارآمد به حساب می آید و فروشنده موظف می باشد کلیه هزینه و خسارتهای وارد شده به خریدار را مطابق با فرمول 1-1 جبران نماید.

  - مدت زمان عمر کاتالیست (Catalyst Cycle Life) تضمین شده بعد از اتمام اولین طول عمر کاتالیست
(Catalyst 1st Cycle Life) و انجام یک مرتبه عملیات Top Off به میزان 22% برابر با 48 ماه می باشد. بعد از یک مرتبه عملیات Top Off بایستی تمامی پارامترهای مربوط به کیفیت محصول خروجی ذکر شده در جدول 1-1 برآورده گردد. اگر هر کدام از پارامترهای مشمول گارانتی (حتی یک مورد) ذکر شده در جدول 1-1 در محصول خروجی توسط کاتالیست برآورده نگردد کاتالیست فوق از دید خریدار ناکارآمد به حساب می آید و فروشنده موظف می باشد کلیه هزینه ها و خسارتهای وارد شده به خریدار را مطابق با فرمول 1-1 جبران نماید.

  - عملیات Top Off پس از گذشت 48 ماه از زمان در سرویس قرار گرفتن کاتالیست در راکتور و تنها یک مرتبه و به میزان 22% حجم کاتالیست بارگیری شده قابل انجام می باشد می باشد. چنانچه به دلیل تأمین نشدن پارامترهای مشمول گارانتی (حتی یک مورد) ذکر شده در جدول 1-1 در محصول خروجی، نیاز باشد عملیات Top Off زودتر از 48 ماه مذکور انجام شود و یا بعد از عملیات Top Off با حداکثر 22% حجم مورد اشاره، پارامترهای مشمول گارانتی (حتی یک مورد) ذکر شده در جدول 1-1 در محصول خروجی تأمین نشود، این کاتالیست از دید خریدار ناکارآمد به حساب می آید و فروشنده موظف می باشد کلیه هزینه ها و خسارتهای وارد شده به خریدار را مطابق با فرمول 1-1 جبران نماید.

  - از ابتدای زمان راه اندازی تا پایان دوره عمر کل کاتالیست (حداقل96 ماه) محصول خروجی بایستی تمامی پارامترهای مربوط به کیفیت محصول خروجی، ذکر شده در جدول 1-1 را برآورده نماید. اگر هر کدام از پارامترهای مشمول گارانتی (حتی یک مورد) ذکر شده در جدول 1-1 در محصول خروجی توسط کاتالیست برآورده نگردد این کاتالیست از دید خریدار ناکارآمد به حساب می آید و فروشنده موظف می باشد کلیه هزینه ها و خسارتهای وارد شده به خریدار را مطابق با فرمول 1-1 جبران نماید.

  - حداکثر Inlet Temperature تضمین شده در ورودی راکتور تصفیه هیدروژنی نفتای سبک از طرف فروشنده، مطابق با آخرین پیشنهاد فنی تأیید شده منضم به قرارداد (شرایط عملیاتی)، برابر با TEOR =…°C میباشد. چنانچه افزایش در Inlet Temperature ورودی به راکتور بخش تصفیه هیدروژنی نفتای سبک بیش از 10 oC  از TEOR Guaranteed تضمین شده توسط فروشنده باشد، در آن صورت کاتالیست ناکارآمد تلقی خواهد شد و فروشنده موظف می باشد کلیه هزینه ها و خسارت های وارد شده به خریدار را جبران نماید. هزینه ها و خسارتهای وارد شده به خریدار از زمانی که افزایش دما EOR بیش از 10 oC از مقادیر TEOR Guaranteed تضمین شده بیشتر باشد، مطابق با فرمول 1-1 جبران نماید.

  - با توجه به شرایط عملیاتی و تجهیزات واحد U-1500 حداکثر Reactor Inlet Pressure تضمین شده در ورودی راکتور تصفیه هیدروژنی نفتای سبک از طرف فروشنده، مطابق با آخرین پیشنهاد فنی تایید شده منضم به قرارداد (شرایط عملیاتی)، برابر با 20 Barg می باشد. محصول خروجی بایستی در فشار عملیاتی حداکثر 20 Barg ورودی به راکتور تصفیه هیدروژنی نفتای سبک تمامی پارامترهای مربوط به کیفیت محصول خروجی ذکر شده در جدول 1-1 را برآورده کند اگر هر کدام از پارامترهای مشمول گارانتی (حتی یک مورد) ذکر شده در جدول 1-1 در محصول خروجی توسط کاتالیست به دلیل فشار عملیاتی برآورده نگردد این کاتالیست از دید خریدار ناکارآمد به حساب می آید و فروشنده موظف می باشد کلیه هزینه ها و خسارت های وارد شده به خریدار را از زمانی که افزایش فشار عملیاتی از 20 Barg تضمین شده بیشتر باشد مطابق با فرمول 1-1 جبران نماید.

  - حداکثر میزان گاز جبرانی (Make Up Gas Rate) تضمین شده توسط فروشنده، مطابق با آخرین پیشنهاد فنی تایید شده منضم به قرارداد (شرایط عملیاتی)، برابر با 500 Nm3/hr می باشد. با توجه به محدودیت های عملیاتی و تجهیزاتی واحد تصفیه هیدروژنی نفتای سبک U-1500 مقادیر بیشتر از 500 Nm3/hr به عنوان گاز جبرانی قابل تأمین نمی باشد. لذا برای مقادیر حداکثر 500 Nm3/hr به عنوان گاز جبرانی، محصول خروجی بایستی تمامی پارامترهای مربوط به کیفیت محصول خروجی ذکر شده در جدول 1-1 را برآورده کند اگر هر کدام از پارامترهای مشمول گارانتی (حتی یک مورد) ذکر شده در جدول 1-1 در محصول خروجی توسط کاتالیست به دلیل مصرف هیدروژن برآورده نگردد این کاتالیست از دید خریدار ناکارآمد به حساب می آید و فروشنده موظف می باشد کلیه هزینه ها و خسارت های وارد شده به خریدار را از زمانی که افزایش میزان گاز جبرانی (Make Up Gas Rate) از مقدار تضمین شده 500 Nm3/hr بیشتر باشد مطابق با فرمول 1-1 جبران نماید.

  - حداقل LHSV تضمین شده برای کاتالیست از طرف فروشنده بر مبنای بارگیری با کاتالیست اصلی شرکت سازنده برابر با5.6 hr-1  می باشد. با توجه به محدودیت های عملیاتی و تجهیزاتی واحد تصفیه هیدروژنی نفتای سبک، حداقل LHSV تضمین شده در ورودی راکتور تصفیه هیدروژنی نفتای سبک از طرف فروشنده، مطابق با آخرین پیشنهاد فنی تأیید شده منضم به قرارداد (شرایط عملیاتی)، برابر با5.6 hr-1  میباشد. لذا برای مقادیر حداقل5.6 hr1  به عنوان LHSV، محصول خروجی بایستی تمامی پارامترهای مربوط به کیفیت محصول خروجی ذکر شده در جدول 1-1 را برآورده کند. اگر هر کدام از پارامترهای مشمول گارانتی (حتی یک مورد) ذکر شده در جدول 1-1 در محصول خروجی توسط کاتالیست به دلیل LHSV برآورده نگردد این کاتالیست از دید خریدار ناکارآمد محسوب می گردد و فروشنده موظف می باشد کلیه هزینه ها و خسارت های وارد شده به خریدار را از مدت زمانی که از میزان LHSV تضمین شده کمتر باشد مطابق با فرمول 1-1 جبران نماید.

  - حداکثر نسبت H2/HC Ratio تضمین شده برای کاتالیست از طرف فروشنده برابر با Nm3/Sm3 ...... می باشد. با توجه به محدودیت های عملیاتی و تجهیزاتی برای واحد تصفیه هیدروژنی نفتای سبک، حداکثر H2/HC Ratio تضمین شده در ورودی راکتور تصفیه نفتای سبک از طرف فروشنده، مطابق با آخرین پیشنهاد فنی تایید شده منضم به قرارداد (شرایط عملیاتی)، برابر با Nm3/Sm3 ...... میباشد. لذا برای مقادیر کمتر از Nm3/Sm3 ........ به عنوان H2/HC Ratio، محصول خروجی بایستی تمامی پارامترهای مربوط به کیفیت محصول خروجی ذکر شده در جدول 1-1 را برآورده کند. اگر هر کدام از پارامترهای مشمول گارانتی (حتی یک مورد) ذکر شده در جدول 1-1 در محصول خروجی توسط کاتالیست بدلیل نسبت H2/HC Ratio برآورده نگردد این کاتالیست از دید خریدار ناکارآمد محسوب می گردد و فروشنده موظف می باشد کلیه هزینه ها و خسارت های وارد شده به خریدار را از زمانی که افزایش میزان نسبت تضمین شده H2/HC Ratio بیشتر باشد  مطابق با فرمول 1-1 جبران نماید.

  - در صورتی که کاتالیست فروشنده توسط خریدار ناکارآمد تشخیص داده شد تا زمان خرید کاتالیست جدید از طرف خریدار، کاتالیست ناکارآمد قبلی همچنان در اختیار خریدار باقی خواهد ماند.

  - عملکرد كاتاليست خريداري شده، در دوره گارانتي باید مطابق آخرین پیشنهاد فنی تأیید شده فروشنده باشد و در صورت انحراف از هر يك از پارامترهای گارانتی شده، فروشنده حداکثر 30 روز تقویمی از زمان اعلام مشکل از سوی خریدار، فرصت دارد نسبت به رفع آن اقدام نمايد. در صورت عدم رفع مغايرت در فرصت 30 روز تقویمی، فروشنده بدون هیچگونه قيد و شرطی موظف به پرداخت خسارت مطابق با مفاد شرایط اجرای گارانتی و تعهدات مالی مي باشد.

  - درخواست خرید کاتالیست تصفیه هیدروژنی نفتای سبک به صورت حجمی می باشد. لذا فروشنده موظف به تأمین حجم کاتالیست مطابق پیشنهاد فنی تأیید شده بوده و وزن کاتالیست ملاک عمل نخواهد بود و در صورتی که در هنگام بارگیری کاتالیست مشخص شود دانسیته اعلامی در پیشنهاد فنی در مقایسه با دانسیته بارگیری مغایرت دارد، فروشنده موظف است حداکثر طی 30 روز تقویمی از زمان بارگیری کاتالیست رأساً کسری حجم کاتالیست را نسبت به حجم اعلام شده در پیشنهاد فنی، تأمین نماید.

  - از محموله کاتالیست آماده ی تحویل، جهت انجام تست های فیزیکی/شیمیایی و پایلوتی در پژوهشگاه صنعت نفت (RIPI) طبق بند تست های پایلوتی آخرین پیشنهاد فنی، مطابق استاندارد پژوهشگاه صنعت نفت نمونه گیری به عمل خواهد آمد و تست های پایلوتی بر اساس شرایطی که از سوی خریدار اعلام میشود انجام خواهد پذیرفت و نهایتاً در صورت انطباق نتایج ارائه حاصله با پیشنهاد فنی تأیید شده، محموله کاتالیست تحویل گرفته شده و مجوز حمل صادر خواهد شد. لازم بذکر می باشد انجام تست های فیزیکی/ شیمیایی و پایلوتی در پژوهشگاه صنعت نفت، صرفاً جهت تحویل گرفتن کاتالیست می باشد.

  - شرایط عملیاتی کاتالیست بارگیری شده در راکتور پالایشگاه لاوان، طی دوره عمر گارانتی شده کاتالیست در پیشنهاد فنی تأیید شده فروشنده، ملاک اجرای شرایط گارانتی و تعهدات مالی فروشنده خواهد بود.

  - بسته بندي (Packaging) کاتالیستها و گاردها (Catalyst & Grading) باید به صورت Steel drum 208 لیتری باشد تا امکان نگهداری در انبار خریدار مطابق با مدت زمان Shelf life اعلام شده در پیشنهاد فنی را داشته باشد.

  - در صورتی که بر اساس هر یک از موارد فوق الذکر، کاتالیست از طرف خریدار ناکارآمد اعلام شود، فروشنده موظف به پرداخت خسارت میگردد و موظف است حداکثر طی ...... نسبت به پرداخت خسارت طبق مفاد قرارداد به خریدار، اقدام نماید.

  - فروشنده کاتالیست بدون هیچگونه قيد و شرطی مکلف به رعایت تمامی آیتم های ردیف 1 و شرایط اجرای گارانتی و تعهدات مالی کاتالیست تصفیه هیدروژنی نفتای سبک می باشد.